警防活動時等における安全管理マニュアル

【改訂版】

平成23年3月

消 防 庁

はじめに

警防活動時等のマニュアルについては、昭和５９年に「警防活動時等における安全管理マニュアル（昭和５９年８月８日付け消防消第１３２号通知）」が作成され、各団体に通知されているところです。このたび、このマニュアル等を検証するため「警防活動時及び訓練時における安全管理に係る検討会」を開催し、近年発生している新たな災害や死傷事故を考慮した記載を追加するなど、その改正を行ったものです。

本マニュアルは、消防職団員が警防活動等を遂行するにあたって、一般的に留意しなければならない安全管理上の主な事項について列挙していますが、記載している内容は、各活動すべての事項を網羅したものではありません。災害は多種多様であり、しかも、発生時の気象条件、建物構造、地形等の状況により災害現場も千差万別です。したがって、各消防本部において本マニュアルを参考に、自らのマニュアルの整備に努めていただくとともに、実際に警防活動等を遂行するにあたっては、本マニュアルで取り上げた事項に留意しつつ、具体的な災害現場に即して隊員の行動の安全管理の徹底を図ることが必要です。

また、実際の警防活動等を安全かつ効果的に遂行するためには、日頃から多種多様な災害に対応した訓練を実施することが必要であり、その訓練のなかで警防活動時等における安全行動を徹底して身につけることが重要です。

本マニュアルが、各消防本部の安全管理体制の整備や消防職団員個人の安全管理用の知識向上に資することを期待します。

消防庁　消防・救急課

◇◆◇　本マニュアルを読むにあたって　◇◆◇

１　本マニュアルの目的

本マニュアルは、消防職団員が警防活動等を遂行するにあたって、一般的に留意しなければならない安全管理上の主な事項について列挙しています。本マニュアルを参考にし、各団体のマニュアルを整備する等、組織の安全管理体制の整備を図っていただくとともに、消防職団員の安全管理知識向上のための教育用の教材として使用すること等で、警防活動時等の事故防止を図ることを目的としています。

マニュアル活用方法（例）イメージ

【消防職団員個人の活用方法例】

警防活動時等における

安全管理

マニュアル

・若手職員（隊員等）

各警防活動時における安全管理行動を学ぶための教科書として

・中堅職員（小隊長・分隊長等）

各所属における訓練の企画等の参考教材として

・管理職員（大隊長・中隊長等）

所属職員の安全管理教育のテキストとして

【消防本部の組織としての活用方法例】

・本マニュアルをベースとした、地域事情等に応じたマニュアル整備のための雛形として

・総括安全関係者会議等における検討用の資料として

警防活動時等の事故防止

２　マニュアルの対象としている活動の範囲

本マニュアルについては、警防活動を火災、その他の災害、救助、救急及び国民保護の5つの区分に分けて記載したものになっていますが、消防防災ヘリコプターによる救助活動などの特殊な活動は、対象範囲としていません。また、消防庁においてその活動に特化したマニュアル等が存在するもの（原子力施設等の消防活動等）は、基本的な留意事項を示すのみとし、その細部については、該当マニュアルを参照する内容としています。

なお、国民保護事案については、武力攻撃事態等が発生した場合においても、火災や救助等の被害対処としての基本は同じであることから、その他国民保護事案に特化した、留意する事項を理解することを目的とした記載内容となっています。

○本マニュアルで参照している通達または他のマニュアル

| 名 称 | 対象部分 |
| --- | --- |
| 災害現場活動時等における石綿に対する安全対策等の実施について（通知）（平成１７年７月２７日消防消第１６２号） | Ⅰ（総論） §２ 行動原則 「４ 現場活動」 |
| 化学災害（毒・劇物等）に係る消防活動マニュアル（平成14年3月救急救助課） | Ⅱ（各論）§２ その他の災害防ぎょ 「１ ＮＢＣ災害」 |
| 原子力施設等における消防活動対策マニュアル（平成13年3月特殊災害室） |  |
| 原子力施設等における対策ハンドブック （平成16年3月特殊災害室） |  |
| 消防機関における新型インフルエンザ対策検討会報告書（平成22年2月救急企画室） | Ⅱ（各論） §４ 救急活動 「３ 感染防止」 |
| 消防機関における国民保護措置上の留意事項等について（平成18年1月31日消防消第7号、消防災第43号、消防運第2号通知） | Ⅱ（各論） §５ 国民保護 |

３　構　成

本マニュアルの構成については、Ⅰ 総論及びⅡ 各論の二章構成になっています。

Ⅰ 総論については、§１基本事項及び§２行動総論の二部構成になっています。§１で安全管理に係る基本的事項を、§２で火災防ぎょ活動を出動前から帰署（所）まで時系列で示し、基本的な安全管理行動等を記載した導入部としての位置づけとなっています。

Ⅱ 各論については、§１～４で火災、その他の災害、救助、救急の部分を、さらに§５で国民保護事案に対する留意事項を記載した五部構成になっています。それぞれの活動を遂行するにあたり、一般的に留意しなければならない安全管理上の主な事項を記載しており、必要部分を適宜読めるような辞書的位置づけとなっています。

さらに、それぞれの留意事項に対応する過去に起こった事故事例等を示し、より活動のイメージを持てるような内容となっています。

＜本マニュアルの構成＞

§１　基本事項

§２　行動総論

Ⅰ　　総　論

Ⅱ　　各　論

安全管理に取り組む際の原則論や健康管理等について記載

火災防ぎょ活動を出動前から帰署（所）まで時系列で示し、基本的な安全管理行動等を記載

・災害種別ごとに、安全管理について留意すべき事項を記載

・必要部分を適宜読めるような辞書的役割

§１　火災防ぎょ（Ｐ．２８～）

§２　その他の災害防ぎょ（Ｐ．７５～）

§３　事故等に伴う救助活動（Ｐ．８６～）

§４　救急活動（Ｐ．１０７～）

§５　国民保護（Ｐ．１１３～）

①　出　動　前（Ｐ．３～）

執務時、仮眠時、乗車前、乗車時

②　出　動　中（Ｐ．４～）

①一般火災

②耐火建物火災

③危険物等火災

④林野火災

⑤地下街・トンネル火災

⑥船舶火災

⑦車両火災

⑧電気（変電施設）火災

①ＮＢＣ災害

②ガス漏えい災害

③風水害

①総論

②交通事故

③鉄道事故

④水難事故

⑤機械事故

⑥建物工作物事故

⑦爆発事故

⑧酸欠事故

⑨転墜落事故

⑩感電事故

⑪航空機事故

水利部署、ホース延長、放水活動、車両・火点間の移動、資機材の搬送、残火処理、撤収

緊急走行時

⑤　帰署（所）（Ｐ．２２～）

帰署（所）途上、停車及び下車時、入庫誘導時、再出動準備

③　現場到着（Ｐ．５～）

④　現場活動（Ｐ．７～）

停車時、下車時、下車時の車両誘導等

○留意事項に対応した事故事例等を示し、より活動のイメージを持てるような内容となっています。

・安全管理に関する基本的事項について記載

・マニュアルの導入部分的役割

４　本マニュアルの見方

１　「Ⅰ 総論　§１ 基本事項」部分

①

①　どの部分を読んでいるかが一

目できるようになっています。

②　本章では、各項目に対して取

②

③

るべき行動を示しています。

③　②のそれぞれの行動にどのよ

うなねらい（目的）があるかを

示しています。

②

③

２　「Ⅰ 総論　§２ 行動総論」部分及び「Ⅱ　各論」部分

①　どの部分を読んでいるかが一

①

目できるようになっています。

②　各項目において事故等を防止

するための一般的な安全管理行

動等を記載しています。

③

事　故　事　例　等

③　②の留意事項の記載順は、基

本的に時系列、重要度を勘案し

②

④

たものとしています。

④　②の留意事項に対し実際に起

こった事故の事例等を記載し、

過去の事例の確認できる作りに

しています。

※ただし「Ⅱ各論§５国民保護」

に関しては、現在まで事故事例

がないため記載していません。

（凡例）

････実際に起こった事故事例を記載しています。

▷▷･･･事故を起こしそうになったヒヤリハット事例を記載しています。

○警防活動時等における安全管理マニュアル

【　目　次　】

◆　本マニュアルを読むにあたって

１　本マニュアルの目的

２　マニュアルの対象としている活動の範囲

３　構　成

４　本マニュアルの見方

＜Ⅰ 総論＞

基本事項

§１

１　安全管理の基本　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　１

２　事前対策　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　１

３　事後対策　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　１

４　行動原則　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　２

５　熱中症対策　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　２

行動総論

§２

１　出動前

(1)　執務時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　３

(2)　仮眠時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　３

(3)　乗車前　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　３

(4)　乗車時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　４

２　出動中　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　４

３　現場到着

(1)　停車時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　５

(2)　下車時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　６

(3)　下車時の車両誘導等　　　・・・・・・・・・・・・・・　　６

４　現場活動

(1)　水利部署　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　７

(2)　ホース延長　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　　９

(3)　放水活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　１１

(4)　車両・火点間の移動　　　・・・・・・・・・・・・・・　１６

(5)　資機材の搬送　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　１８

(6)　残火処理　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　１９

(7)　撤収　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２０

５　帰署（所）

(1)　帰署（所）途上　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２２

(2)　停車及び下車時　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２２

(3)　入庫誘導時　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２２

(4)　再出動準備　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２２

６　積雪・凍結時の留意事項

(1)　出動前　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２３

(2)　出動中　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２３

(3)　現場到着　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２４

(4)　水利部署　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２４

(5)　ホース延長　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２４

(6)　放水活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２５

(7)　資機材の搬送時　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２５

(8)　撤収時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２５

(9)　帰署（所）　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２６

トピックス　Ⅰ

○緊急走行について　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２７

＜Ⅱ 各論＞

火災防ぎょ

§１

１　一般火災

１　破壊・進入活動

(1)　破壊活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　２８

(2)　進入活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３０

２　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３２

(2)　延焼建物周囲からの放水　・・・・・・・・・・・・・・　３３

(3)　積載はしご、屋根等の高所での放水・・・・・・・・・・　３４

(4)　延焼建物内での放水　　　・・・・・・・・・・・・・・　３５

(5)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３６

３　救助活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３６

(2)　呼吸器の着装　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３６

(3)　人命検索　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３７

(4)　要救助者の救出・搬送　　・・・・・・・・・・・・・・　３８

２　耐火建物火災

１　破壊・進入活動

(1)　破壊活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３９

(2)　進入活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　３９

(3)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４３

２　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４３

(2)　はしご車等による高所での放水・・・・・・・・・・・・　４３

(3)　延焼建物内に進入しての放水・・・・・・・・・・・・・　４４

３　救助活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４５

(2)　呼吸器の着装　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４５

(3)　人命検索　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４５

(4)　要救助者の救出・搬出　　・・・・・・・・・・・・・・　４６

(5)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４６

３　危険物等火災

１　進入行動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４７

(2)　引火、爆発性ガス気内ガス滞留区域内への進入・・・・・　４８

２　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　４８

(2)　タンク火災の消火活動　　・・・・・・・・・・・・・・　４９

(3)　プラント火災の消火活動　・・・・・・・・・・・・・・　５０

(4)　タンクローリー火災の消火活動・・・・・・・・・・・・　５０

(5)　ごみ固形化燃料施設等火災の消火活動・・・・・・・・・　５１

(6)　その他の火災の消火活動　・・・・・・・・・・・・・・　５１

３　救助活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５２

４　林野火災

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５３

２　進入活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５４

３　消火活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５５

(2)　傾斜地での活動　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５５

(3)　注水による消火活動　　　・・・・・・・・・・・・・・　５６

(4)　火たたきによる消火活動　・・・・・・・・・・・・・・　５６

(5)　覆土による消火活動　　　・・・・・・・・・・・・・・　５６

(6)　迎え火による消火活動　　・・・・・・・・・・・・・・　５７

(7)　伐開防火線設定活動　　　・・・・・・・・・・・・・・　５７

(8)　避難　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５７

５　地下街・トンネル火災

１　破壊・進入活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　５９

(2)　地下街（地下鉄駅舎部分を含む。）・・・・・・・・・・　６０

(3)　トンネル（地下鉄、列車・自動車用）・・・・・・・・・　６０

２　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６１

(2)　地下街（地下鉄駅舎部分を含む。）・・・・・・・・・・　６１

(3)　トンネル（地下鉄、列車・自動車用）・・・・・・・・・　６２

３　救助活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６２

(2)　地下街（地下鉄駅舎部分を含む。）・・・・・・・・・・　６３

(3)　トンネル（地下鉄、列車・自動車用）・・・・・・・・・　６３

６　船舶火災

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６４

２　破壊・進入活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６４

(2)　船窓等の破壊　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６５

３　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６５

(2)　甲板での放水　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６６

(3)　船室・船倉内での放水　　・・・・・・・・・・・・・・　６６

(4)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６７

４　救助活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６７

７　車両火災（トンネル火災を除く。）

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６８

２　破壊・進入活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６９

(2)　高速道路上の活動　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６９

(3)　軌道敷内の活動　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　６９

３　放水活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７０

４　救助活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７０

８　電気（変電施設）火災

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７１

２　破壊・進入活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７１

(2)　進入口の設定及び屋内進入・・・・・・・・・・・・・・　７２

(3)　排煙口の設定　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７２

３　放水活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７２

(2)　屋内変電施設への放水　　・・・・・・・・・・・・・・　７３

(3)　高圧電線等への放水　　　・・・・・・・・・・・・・・　７３

(4)　柱上トランスへの放水　　・・・・・・・・・・・・・・　７３

(5)　高発泡による窒息消火　　・・・・・・・・・・・・・・　７３

４　救助活動

共通事項　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７３

トピックスⅡ

○個人の防火装備の正しい着装・・・・・・・・・・・・・・・　７４

その他の災害防ぎょ

§２

１　ＮＢＣ災害

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７５

２　防ぎょ活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７５

(2)　漏えい毒劇物の処理　　　・・・・・・・・・・・・・・　７６

(3)　汚染拡大の防止　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７６

(4)　硫化水素災害　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７６

(5)　サリン災害　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７７

(6)　原子力施設等　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７７

(7)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７７

２　ガス漏えい災害

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７９

２　防ぎょ活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　７９

(2)　呼吸保護　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８０

(3)　身体保護　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８０

３　風水害

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８１

２　防ぎょ活動

(1)　警戒　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８２

(2)　資機材の搬送　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８３

(3)　水防工法の実施　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８３

３　救助活動

(1)　共通事項　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８４

(2)　ボートによる救助　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８４

(3)　救命索発射銃及びロープ等による救助・・・・・・・・・　８５

(4)　崖崩れ等における救助　　・・・・・・・・・・・・・・　８５

事故等に伴う救助活動

§３

１　総論

１　共通事項

(1)　資機材の選定及び搬送　　・・・・・・・・・・・・・・　８６

(2)　救出活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８６

(3)　担架による搬送活動　　　・・・・・・・・・・・・・・　８８

(4)　撤収、引揚げ　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８８

２　積雪・凍結時の留意事項　　・・・・・・・・・・・・・・　８８

２　交通事故

１　破壊・進入活動

(1)　ドア、窓枠等の破壊　　　・・・・・・・・・・・・・・　８９

(2)　事故車両への進入　　　　・・・・・・・・・・・・・・　８９

(3)　低所への進入　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９０

２　救出活動

(1)　人力による救出　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９０

(2)　資機材による救出　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９０

３　鉄道事故

１　進入活動

事故車両への進入　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９１

２　救出活動

(1)　人力による救出　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９１

(2)　資機材による救出　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９１

４　水難事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９２

２　救出活動

(1)　陸地からの救出　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９２

(2)　水中での救出　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９３

５　機械事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９６

２　救出活動

破壊活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９６

６　建物工作物事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９７

２　救出活動

(1)　閉じ込められ、はさまれ等からの救出・・・・・・・・・　９７

(2)　下敷き事故からの救出　　・・・・・・・・・・・・・・　９８

７　爆発事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９９

２　救出活動

(1)　進入活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９９

(2)　障害物の排除　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９９

(3)　救出活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・　９９

８　酸欠事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０１

２　救出活動

(1)　地下室、地下槽等への進入・・・・・・・・・・・・・・１０１

(2)　救出活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０２

９　転墜落事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０３

２　救出活動

(1)　転墜落現場への進入　　　・・・・・・・・・・・・・・１０３

(2)　転墜落現場での救出　　　・・・・・・・・・・・・・・１０３

10　感電事故

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０４

２　救出活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０４

11　航空機事故

１　破壊・進入活動

(1)　事故機への接近　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０５

(2)　破壊活動　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０５

２　救出活動　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０６

救急活動

§４

１　現場到着時

(1)　駐停車時　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０７

(2)　下車時　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０７

２　現場活動

(1)　車両から救護場所への移動・・・・・・・・・・・・・・１０７

(2)　屋外での応急処置等　　　・・・・・・・・・・・・・・１０８

(3)　屋内での応急処置時　　　・・・・・・・・・・・・・・１０８

(4)　担架への収容及び搬送　　・・・・・・・・・・・・・・１０８

(5)　車内での応急処置時　　　・・・・・・・・・・・・・・１０９

(6)　その他　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１０９

３　感染防止

(1)　感染症に対する留意事項　・・・・・・・・・・・・・・１０９

(2)　人工呼吸実施時の感染防止・・・・・・・・・・・・・・１１０

(3)　標準感染防止策（スタンダードプレコ－ション）・・・・１１０

(4)　新型インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）に対する感染防止・・・１１０

(5)　救急活動終了後の感染防止・・・・・・・・・・・・・・１１０

４　資器材の使用

(1)　酸素器具　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１１１

(2)　担架の収容・搬送　　　　・・・・・・・・・・・・・・１１１

５　積雪・凍結時の留意事項　　・・・・・・・・・・・・・・１１１

国民保護

§５

武力攻撃による災害等への対処

１　共通事項　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・１１３

２　武力攻撃事態等の認定前における対応・・・・・・・・・・１１４

３　弾道ミサイル攻撃の場合（ＮＢＣ攻撃を含む）・・・・・・１１４

４　ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合・・・・・・・・・・・１１５

５　着上陸侵攻・航空攻撃の場合・・・・・・・・・・・・・・１１５

６　緊急対処事態における災害への対処・・・・・・・・・・・１１５

トピックス　Ⅲ

○消防職員の惨事ストレス・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６